Лекция 9. Термодинамический расчет стационарных течений химически реагирующих сред.

Гидродинамическая модель стационарных течений химически реагирующих сред.	1

Уравнения сохранения	1

Гидродинамическая модель стационарных течений химически реагирующих сред.

Стационарные газодинамические процессы, в которых происходит изменение химического состава системы, могут быть рассчитаны на основе термодинамики. К подобным процессам относятся, в частности, ударные и детонационные волны, течения в каналах с переменным сечением.

Предположения:

- стационарность течения;

- отсутствие источников и стоков масс;

- отсутствие внешних объемных сил;

- отсутствие подвода извне энергии, отличной от работы макроскопических механических сил;

- отсутствие взаимодействия между фазами, кроме химического и теплового;

- отсутствие касательных составляющих тензора напряжения; однородность смеси по сечению, перпендикулярному потоку;

- равенство давления во всех фазах;

- возможность заданного различия скоростей потоков газовой и конденсированных фаз.

Введем обозначения:

wk — скорость потока k-й фазы

– элемент объема

mk – масса k-ой фазы в элементе объема

ρk=δmk   плотность k-ой фазы

δm=kδmk – масса фазы

Hk – удельная энтальпия  k-ой фазы

mik – масса i-го элемента в  k-ой фазе в элементе объема

ωik=δmik   плотность i-го элемента k-ой фазы в данной точке

В общем случае wj — скорость j-й конденсированной частицы может отличаться от скорости газового потока wg, – единичный вектор внешней нормали к поверхности .

Уравнения сохранения потоков массы, импульса и энергии

- Уравнение сохранения массы вещества через поверхность :

n— скорость потока k-й фазы

n— скорость потока k-й фазы

V

V

Уравнения сохранения потоков массы вещества через замкнутую поверхность , ограничивающую произвольный объем V рассматриваемой сплошной среды, записывается при отсутствии источников и стоков массы в объеме V в виде

σk=1NC+1ρkwkndσ=0

- Уравнение сохранения потока импульса

Уравнение сохранения потока импульса через поверхность  в рамках предположений о стационарности течения, об отсутствии источников и стоков массы, объемных внешних сил, касательных составляющих тензора напряжения и о равенстве давления во всех фазах, записывается в форме:

σk=1NC+1ρkwkwkn+Pndσ=0

Здесь учтен тот факт, что нормальное напряжение, приложенное в точках поверхности , направлено в сторону, противоположную вектору внешней нормали к поверхности ,т.е. внутрь объема V.

- Уравнение сохранения потока энергии

Уравнение сохранения потока энергии через поверхность  в рамках предположений о стационарности течения, об отсутствии источников и стоков массы, внешних объемных сил, подвода из вне энергии, отличной от работы макроскопических механических сил, об отсутствии поверхностных эффектов на границе раздела фаз, касательных составляющих тензора напряжения и о равенстве давления во всех фазах записывается следующим образом:

σk=1NC+1Hk+wk22ρkwkndσ=0

Ввиду произвольности объема V выберем его так, чтобы он был ограничен боковой поверхностью трубки тока и сечениями трубки тока, перпендикулярными направлению потока в каждой точке сечения. Тогда с учетом однородности среды по сечению, перпендикулярному потоку, уравнения сохранения приводятся к виду:

где  и  площади сечений 1 и 2, . площадь боковой поверхности трубки тока, . проекция скороcти на направление нормали к поверхности . Поскольку рассматриваются сечения трубки тока, перпендикулярные направлению потока в каждой точке сечения, то скорость  равна длине вектора скорости , т.е. .

Отметим, что уравнения сохранения потоков массы, импульса и энергии выполняются строго, причем уравнение для потока импульса векторное.

Теперь рассмотрим уравнения сохранения в одномерном приближении. В этом случае сечения 1 и 2 трубки тока становятся плоскими. Если течение в действительности неодномерное, то уравнения сохранения в одномерном приближении выполняются нестрого, причем точность этих уравнений тем выше, чем меньше угол между направлениями скорости потока и осью трубки тока в рассматриваемых сечениях. Если поток в сечениях 1 и 2 одномерен, то независимо от характера течения между этими сечениями уравнения сохранения  выполняются строго.

Проекция уравнения сохранения потока импульса на ось направления потока в одномерном приближении записывается в виде:

,

где  единичный вектор, направленный по оси потока. В одномерном приближении неодномерного течения третье слагаемое может быть достаточно большим и пренебрегать им нельзя.

В случае строго одномерного течения, когда площадь поперечного сечения трубки тока неизменна, уравнения сохранения потоков массы, импульса и энергии многофазной сплошной среды принимает следующий вид

wg

wcj

wg

wcj

В рамках указанных предположений легко получить интегральные уравнения гидродинамической модели для одномерного течения c постоянной площадью и формой сечения A1=A2:

A2

A2

A1

A1

уравнение сохранения потока массы смеси

(1)

уравнение сохранения потока импульса

(2)

уравнение сохранения потока энергии

(3)

уравнение сохранения потоков массы химических элементов

(4)

i=1,..., NEL ,

где k — масса k-й фазы в единичном элементарном объеме смеси; wk — скорость потока k-й фазы; Hk — удельная энтальпия k-й фазы; ik — масса i-го химического элемента, находящегося в k-й фазе, в единичной элементарном объеме смеси, индексы 1 и 2 относится к исходному и конечному сечениям трубки тока.

Уравнения (1) — (3) записаны для случая, когда площадь поперечного сечения трубки тока постоянна.

Уравнения (4) являются аналогом уравнений массового баланса химических элементов  и необходимы в случае различия скоростей потоков фаз.