Лекция 2. Метод экстремума характеристических функций. Основные понятия

Метод экстремума характеристических функций. Основные понятия	2

метод экстремума характеристических функций. Основные понятия

В основу расчета равновесного состава сложных химических систем положен фундаментальный метод экстремума характеристических функций (МЭХФ), впервые сформулированный Дж. В. Гиббсом в 1876 г.:

“Для равновесия любой изолированной системы необходимо и достаточно, чтобы при всех возможных изменениях состояния систем, происходящих без изменения ее энтропии, вариация энергии системы была равна нулю или положительна”.

Рассматривается закрытая химическая, cоcтоящая из NEL химических элементов. Продуктами реакций в этой химической системе могут быть NG газообразных веществ и NC конденсированных веществ, каждое из которых рассматривается как отдельная конденсированная фаза (конденсированные растворы не рассматриваются). Не все возможные газообразные продукты обязательно должны присутствовать в системе. Предусмотрена возможность исключать вещества из расчета. Наличие в системе конденсированных веществ из числа возможных определяется в ходе самого термодинамического расчета.

Состояние химической системы характеризуется следующими термодинамическими параметрами: P – давление (Па), T – температура (К), v – удельный объем всей системы (м3/кг),  – объем газовой фазы в 1 кг  системы (м3/кг),  –удельный объем j-го конденсированного вещества (м3/кг),  – количество j-го газообразного вещества в 1 кг системы (кмоль/кг),  – количество j -го конденсированного вещества в 1 кг системы (кмоль/кг),  – молярная масса j -го конденсированного вещества (кг/кмоль), u - удельная внутренняя энергия системы (Дж/кг),  и  – внутренняя энергия газовой фазы и j-й конденсированной фазы,  соответственно, в 1 кг системы (Дж/кг), h - удельная энтальпия системы (Дж/кг), и  – энтальпия газовой фазы и j-й конденсированной фазы в 1 кг системы (Дж/кг), f - удельная энергия Гельмгольца (изохорно-изотермический потенциал) системы (Дж/кг), g - удельная энергия Гиббса (изобарно-изотермический потенциал) системы (Дж/кг), s -удельная энтропия системы (Дж/К∙кг),  и  – энтропия газовой фазы и j-й  конденсированной фазы в 1 кг системы (Дж/К∙кг), R=8314,3 Дж/кмоль∙К- универсальная газовая постоянная,  – число кг-атом j-го химического элемента  в 1 кмоль j-го газообразного вещества,  – число кг-атом i-го химического элемента в 1 кмоль j-го конденсированного вещества,  – заданное число кг-атом i-го химического элемента в 1 кг системы. P0= 1 атм = 101325 Па - стандартное давление,  – мольная энтальпия j-го газообразного или конденсированного вещества при стандартном давлении  и температуре Т (Дж/кмоль),  – мольная энтропия j-го газообразного или конденсированного вещества при стандартном давлении P0 и температуре Т (Дж/кмоль∙К).

В общем виде этот метод можно сформулировать следующим образом:

Необходимым и достаточным условием устойчивого равновесного состояния замкнутой сложной химической системы при заданных значениях двух внешних термодинамических параметров является достижение характеристической функцией соответствующего локального экстремума в области допустимых состояний. В полном виде условия устойчивого равновесия замкнутой химической системы:

1.  u=min при s=const, v=const (SV - задача – расчет равновесного состояния при заданных значениях удельной энтропии и удельного объема (или плотности); это состояние реализуется в процессе изоэнтропического сжатия или расширения до заданного объема);

2.  h=min при s=const, P=const (SP - задача – расчет равновесного состояния при заданных значениях удельной энтропии и давления; это состояние реализуется в процессе изоэнтропического сжатия или расширения до заданного давления);

3.  f=min при T=const, v=const (TV - задача – расчет равновесного состояния при заданных значениях температуры и удельного объема (или плотности));

4.  g=min при T=const, P=const (ТP - задача – расчет равновесного состояния при заданных значениях температуры и давления);

5.  s=max при u=const, v=const (UV - задача – расчет равновесного состояния при заданных значениях удельной внутренней энергии и удельного объема (или плотности); это состояние реализуется в процессе химического реагирования при постоянном объеме в отсутствие движения продуктов и теплообмена с окружающей средой, в том числе в процессе взрыва в замкнутом объеме);

6.  s=max при h=const, P=const (HP - задача – расчет равновесного состояния при заданных значениях удельной энтальпии и давления; это состояние реализуется в процессе химического реагирования при постоянном давлении в отсутствие теплообмена с окружающей средой, в том числе в процессе адиабатного горения при постоянном давлении и в процессе, происходящем в проточном химическом реакторе).

Все шесть термодинамических задач расчета равновесного состава сложной химической системы представляются математической задачей отыскания условного экстремума соответствующей характеристической функции при заданных значениях двух термодинамических параметров и выполнении условий массового баланса химических элементов .

Схематически логику нахождения равновесного состояния системы и ее свойств можно представить в виде последовательности действий: