Лекция 6. Учет ионизации в термодинамическом расчете

Учет ионизации в термодинамическом расчете	2

Учет ионизации в термодинамическом расчете

ИОНИЗАЦИЯ - превращение электрически нейтральных атомных частиц (атомов, молекул) в результате превращения под влиянием разнообразных внешних агентов (рентгеновские лучи, электрический разряд, пламя и т. д.) из них одного или нескольких электронов в положительные ионы и свободные электроны.

Газовые среды в основном состоят из нейтральных молекул. В  определенных условиях часть молекул и/ или атомов может ионизироваться. Есть два основных способа ионизации в газах:

- Термическая ионизация — ионизация, при которой необходимую энергию для отрыва электрона от атома дают столкновения между атомами вследствие сильного повышения температуры;

- Ионизация электрическим полем — ионизация, возникающая при превышении значения напряжения внутреннего электрического поля предельного значения, которое ведет к отрыву электронов от атомов газа.

При расчете параметров физико-химического процесса при экстремально высоких температурах выше 5000 К необходимо учитывать возможность ионизации газовой среды. При моделировании детонации, взрыва или горения в определенных условиях надо учитывать ионизацию газа, т.к. продукты могут быть слабоионизированной плазмой.

Ионизационное  равновесие  идеальных  газов  в  термодинамических равновесных системах определено термодинамическими параметрами газа (Т, Р, V) и рассчитывается методам статистической физики. В системах, находящихся в равновесии, средние концентрации  газовых частиц с течением времени не изменяются. Это значит, что скорости прямых и обратных химических реакций равны и выполняется закон действующих масс. Рассматривая равновесную термическую ионизацию идеальных газов как баланс различных реакций ионизации и рекомбинации, Саха получил выражение для константы ионизационного равновесия в разреженном газе.

Предположения:

Количество ионов мало, т.е. нет кулоновского взаимодействия между ионами.

Не учитывается радиационная ионизация.

Не учитывается ионизация электрическим полем.

Рассмотрим сложную закрытую химическую систему.

Введем в систему уравнений для описания количества химических элементов новый элемент  EL  – электронный.

Теперь в системе элементов: NEL+1. (К химическим элементам мы добавили электронный).

Добавим в систему уравнений для расчета равновесного состава, основанную на экстремизации характеристических функций термодинамики, еще одно уравнение.

Уравнение сохранения электрического заряда:

,   i=1,..., NEL ,

где

– избыток или недостаток число кг атомов «химического» элемента EL в 1 кг исходной смеси.

– избыток или недостаток число кг атомов «химического» элемента EL в 1 кмоле j-го газообразного вещества.

– избыток или недостаток число кг атомов «химического» элемента EL в 1 кмоле j-го конденсированного вещества.

При недостатке электронов в ионе по сравнению с электронейтральной молекулой .

При избытке электронов в ионе по сравнению с электронейтральной молекулой .

Например, для Ar+++  значение =-3, а для О2- значение =+1.

Обычно =0,  =0. Тогда =0.

Таким образом общая система уравнений для решения заданной термодинамической задачи с учетом ионизации будет иметь вид:

=0

или , или , или

или  .

j=1,...,NG ,     j=1,..., NC ,        i=1,..., NEL+1,

Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Статистическая физика.

Saha M.N. Ionisation in the solar chramosphorell Philosophycal Magazin. 1920. V.40.  P.472-488.