Лекция 7. Термодинамические свойства смеси и уравнения состояния фаз.

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СМЕСИ И УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ФАЗ	2

1	Уравнения состояния газовой и конденсированных фаз в общем виде.	2

2	Уравнение состояния термодинамической системы	4

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СМЕСИ И УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ФАЗ

Уравнение состояния термодинамической системы это – соотношение, связывающее внутренние параметры системы с внешними переменными и температурой или внутренней энергией. В общем случае уравнение состояния имеет вид: f(a, b,T), где a – совокупность внутренних параметров, b – совокупность внешних параметров, T – температура.

Если внутренним параметром является давление, а внешним – объем, то уравнение состояния V=V(P,T,n) называют термическим уравнением состояния.

Если внутренним параметром является энергия, а внешним – объем, то уравнение состояния U=U(V, T, n) называют калорическим уравнением состояния.

Количество независимых уравнений состояния равняется вариантности системы, т.е. числу независимых переменных, достаточных для описания термодинамического состояния равновесной системы (оно на единицу больше числа внешних переменных). В случае закрытой системы в отсутствие внешних полей и поверхностных эффектов число внешних переменных равно 1 (V), соответственно, число уравнений состояния равно 2. Если открытая система содержит K компонентов и может изменять объем, то число внешних переменных составляет K+1, а число уравнений состояния равно K+2. Если известны термическое и калорическое уравнения состояния, то аппарат термодинамики позволяет определить все термодинамические свойства системы, т.е. получить ее полное термодинамическое описание.

Уравнения состояния газовой и конденсированных фаз в общем виде.

Уравнение состояния газовой фазы, состоящей из j элементов, задается в общем виде через безразмерную функцию  уравнением

(1)

Уравнение состояния газовой фазы обычно для простоты использования записывается таким образом, что оно является линейным либо относительно давления P, либо относительно объема . Тогда уравнение состояния (1) можно переписать в виде:

(2)

где безразмерная функция Ф задает отличие от уравнения состояния идеального газа, т.е. определяет неидеальность газовой фазы.

Если уравнение состояния (1) линейно относительно давления Р, то функция неидеальности Ф в уравнении (2) не зависит от давления Р. Если уравнение состояния (1) линейно относительно объема газовой фазы  , то функция неидеальности Ф в уравнении (2) не зависит от объема газовой фазы .

Уравнение состояния j-го конденсированного продукта задается в общем виде через безразмерную функцию  уравнением:

(3)

Как правило, уравнение состояния конденсированного вещества не зависит от его количества, но для общности рассмотрения такая зависимость оставлена. Уравнение состояния конденсированного вещества, как и уравнения газовой фазы, обычно линейно либо относительно давления в системе Р, либо относительно удельного объема вещества .

Если уравнение состояния j-го конденсированного продукта линейно  относительно давления Р, то уравнение (3) можно переписать в виде:

(4)

где функция  не зависит от давления Р.

Если уравнение состояния j-го конденсированного продукта линейно  относительно удельного объема вещества , то уравнение (3) можно переписать в виде:

(5)

где функция  не зависит от удельного объема вещества .

Для полного термодинамического описания сложной химической системы необходимы два вида уравнений состояния: термическое и калорическое. Термические уравнения состояния фаз в общем виде даются уравнениями (2), (3). Калорическое уравнение состояния для неидеальных химических систем, вообще говоря, неизвестно. Поэтому для описания произвольной химической системы в данной работе используется предположение о неизменности вклада внутренних степеней свободы молекул в характеристические функции химической системы при переходе от идеального состояния к неидеальному.

Таким образом, предполагается, что характеристические функции сложной химической системы слагаются из вклада внутренних степеней свободы молекул и атомов в идеальном состоянии и вклада межмолекулярного взаимодействия , который определяется термическим уравнением состояния.

Для описания вклада внутренних степеней свободы молекул в характеристические функции индивидуальных веществ в идеальном состоянии используются термодинамические данные. Эти данные сведены в банки термоданных ИВТАНТЕРМО и JANAF для расчета энтальпии  ,энтропии  и изобарной теплоемкости  индивидуального j-го вещества в идеальном состоянии. Банк данных ИВТАНТЕРМО  (ИВТ АН СССР) представляет собой реализацию на ЭВМ данных и включают сведения о 1300 веществах, состоящих из 50 химических элементов. Банк термоданных JANAF  и включает сведения о 800 веществах, состоящих из 35 химических элементов. Значения энтальпии, энтропии и теплоемкости рассчитываются по аппроксимационным полиномам:

В данной работе принята система отсчета энтальпии, в которой энтальпия простых веществ в свободном состоянии при Т0=25оС=298,15К равна нулю. Энтальпия индивидуального j-го вещества в идеальном состоянии при температуре Т определяется как

где  — энтальпия образования из простых веществ в стандартном состоянии,   — изменение энтальпии при изменении температуры от Т0= 298.15К до текущей температуры Т при атмосферном давлении.

Уравнение состояния термодинамической системы

Для описания свойств термодинамической системы, представляющей собой смесь газовой и конденсированных фаз, необходимо воспользоваться условием аддитивности объемов фаз:

где Мj — молярная масса j-го конденсированного вещества. Температура Тj  j-го конденсированного вещества задается через температуру газовой фазы Т безразмерной функцией j в виде уравнений

j(Т,Тj)=0,   j=1,..., NC,

которые позволяют для конденсированных веществ, находящихся в тепловом равновесии с газовой фазой, задать равенство температур фаз, а для веществ, не находящихся в тепловом равновесии с газовой фазой, задать температуру конденсированного вещества, отличающуюся от температуры газовой фазы.

http://www.chem.msu.su/rus/handbook/ivtan/

http://webbook.nist.gov/chemistry/